# Given Block:

### 192.168.128.0/22

This /22 covers: 192.168.128.0 → 192.168.131.255 (1024 total addresses)

| Subnet | Required Hosts |
| --- | --- |
| AGR Faculty LAN | 220 |
| CSE Faculty LAN | 160 |
| VAT Faculty LAN | 80 |
| AGR–CSE | 2 |
| AGR–VAT | 2 |
| CSE–VAT | 2 |

### AGR Faculty LAN — 220 hosts

- Network: 192.168.128.0/24

- Usable: 192.168.128.1 – 192.168.128.254

- Broadcast: 192.168.128.255

- Unused hosts: 254 − 220 = 34

### CSE Faculty LAN — 160 hosts

- Network: 192.168.129.0/24

- Usable: 192.168.129.1 – 192.168.129.254

- Broadcast: 192.168.129.255

- Unused hosts: 254 − 160 = 94

### VAT Faculty LAN — 80 hosts

- Network: 192.168.130.0/25

- Usable: 192.168.130.1 – 192.168.130.126

- Broadcast: 192.168.130.127

- Unused hosts: 126 − 80 = 46

AGR–CSE P2P

- Network: 192.168.130.128/30

- Usable: 192.168.130.129 – 192.168.130.130

- Broadcast: 192.168.130.131

- Unused: 0

### AGR–VAT P2P

- Network: 192.168.130.132/30

- Usable: 192.168.130.133 – 192.168.130.134

- Broadcast: 192.168.130.135

- Unused: 0

### CSE–VAT P2P

- Network: 192.168.130.136/30

- Usable: 192.168.130.137 – 192.168.130.138

- Broadcast: 192.168.130.139

- Unused: 0

Table :

| Subnet Name | Needed Size/Total Hosts | Allocated Size/available hosts | Unused Hosts | Network Address | Mask | Assignable Range | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGR Faculty LAN | 220 | /24 (254 usable) | 34 | 192.168.128.0 | 255.255.255.0 | 192.168.128.1 – 192.168.128.254 | 192.168.128.255 |
| CSE Faculty LAN | 160 | /24 (254 usable) | 94 | 192.168.129.0 | 255.255.255.0 | 192.168.129.1 – 192.168.129.254 | 192.168.129.255 |
| VAT Faculty LAN | 80 | /25 (126 usable) | 46 | 192.168.130.0 | 255.255.255.128 | 192.168.130.1 – 192.168.130.126 | 192.168.130.127 |
| AGR–CSE Link | 2 | /30 (2 usable) | 0 | 192.168.130.128 | 255.255.255.252 | 192.168.130.129 – 192.168.130.130 | 192.168.130.131 |
| AGR–VAT Link | 2 | /30 (2 usable) | 0 | 192.168.130.132 | 255.255.255.252 | 192.168.130.133 – 192.168.130.134 | 192.168.130.135 |
| CSE–VAT Link | 2 | /30 (2 usable) | 0 | 192.168.130.136 | 255.255.255.252 | 192.168.130.137 – 192.168.130.138 | 192.168.130.139 |