# Given Block:

### 192.168.125.0/22

Total addresses = 1024 (covers 192.168.124.0 → 192.168.127.255)

# Determine Required Subnets

| Subnet | Required Hosts | Best Fit |
| --- | --- | --- |
| AGR LAN | 120 | /25 (126 usable) |
| VAT LAN | 100 | /25 (126 usable) |
| CSE LAN | 60 | /26 (62 usable) |
| 3 × P2P links | 2 each | /30 (2 usable) |

Subnet Allocations:

### AGR Faculty LAN — 120 hosts

- Fits in /25

- Network: 192.168.125.0/25

- Usable: 192.168.125.1 – 192.168.125.126

- Broadcast: 192.168.125.127

### VAT Faculty LAN — 100 hosts

- Fits in /25

- Next block:

- Network: 192.168.125.128/25

- Usable: 192.168.125.129 – 192.168.125.254

- Broadcast: 192.168.125.255

### CSE Faculty LAN — 60 hosts

- Fits in /26

- Next block:

- Network: 192.168.126.0/26

- Usable: 192.168.126.1 – 192.168.126.62

- Broadcast: 192.168.126.63

### AGR – CSE point-to-point — 2 hosts

- /30

- Network: 192.168.126.64/30

- Usable: 192.168.126.65 – 192.168.126.66

- Broadcast: 192.168.126.67

### AGR – VAT point-to-point — 2 hosts

- Next /30:

- Network: 192.168.126.68/30

- Usable: 192.168.126.69 – 192.168.126.70

- Broadcast: 192.168.126.71

### CSE – VAT point-to-point — 2 hosts

- Next /30:

- Network: 192.168.126.72/30

- Usable: 192.168.126.73 – 192.168.126.74

- Broadcast: 192.168.126.75

| Subnet Name | Needed Size/Total Hosts | Allocated Size/available hosts | Unused Hosts | Network Address | Mask | Assignable Range | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGR Faculty LAN | 120 | /25 (126 usable) | 6 | 192.168.125.0 | 255.255.255.128 | 192.168.125.1 – 192.168.125.126 | 192.168.125.127 |
| VAT Faculty LAN | 100 | /25 (126 usable) | 26 | 192.168.125.128 | 255.255.255.128 | 192.168.125.129 – 192.168.125.254 | 192.168.125.255 |
| CSE Faculty LAN | 60 | /26 (62 usable) | 2 | 192.168.126.0 | 255.255.255.192 | 192.168.126.1 – 192.168.126.62 | 192.168.126.63 |
| AGR–CSE Link | 2 | /30 (2 usable) | 0 | 192.168.126.64 | 255.255.255.252 | 192.168.126.65 – 192.168.126.66 | 192.168.126.67 |
| AGR–VAT Link | 2 | /30 (2 usable) | 0 | 192.168.126.68 | 255.255.255.252 | 192.168.126.69 – 192.168.126.70 | 192.168.126.71 |
| CSE–VAT Link | 2 | /30 (2 usable) | 0 | 192.168.126.72 | 255.255.255.252 | 192.168.126.73 – 192.168.126.74 | 192.168.126.75 |